承压材料 EN10204认证

EN10204本欧洲标准由CEN在1991年8月21日批准，在1995年5月11日增加了补遗A1。 EN10204：1991的补遗由ECISS/TC9 根据1992年11月11日的函件中采用的CEN/BT 182/1992决议编制。本决议要求ECISS/TC9 编制EN10204 的补遗以更加清楚地表明欧洲标准的适用范围涵盖所有的金属材料。应最迟于1995年12月以前给予欧洲标准与国家标准同等的地位，这可以通过出版相同的文本或者背书来进行，并且撤销相抵触的国家标准。

根据CEN/CENELEC内部规则，下列的国家必须实施欧洲标准：奥地利、匈牙利、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、冰岛、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士和英国。

本标准是欧洲委员会授权CEN制定的，目的是提供一种方式使其与欧洲议会新批准的指令97/23/EC的基本要求和欧洲成员国关于承压设备的相关法律相一致。注：指令97/23/EC的术语“规定产品控制证明书”和本标准中的术语“基于规定检验的检验文件”是等同的(附录I的4.3 承压设备用材料)。

EN 10204认证是指金属产品材料认证，它的作用是声名检验结果与订单要求一致。(Statement of compliance with the order, with indication of results of specific inspection)

一般有两种形式的证书：

EN 10204-3.1证书 （Inspection certificate 3.1”type 3.1”） 由生产厂出具的声明其提供的产品符合合同要求并提供试验结果的文件。试验单元的选取和试验按照产品标准、官方条例、相应技术法规和/或合同的规定进行。 该文件由生产厂授权的独立于生产部门的检验代表批准。如果生产厂执行了可追溯性步骤并提供了相应符合要求的检验文件，就允许生产厂递交在原始产品或其收到的产品上获得的试验结果的检验证明书3.1。

EN 10204-3.2证书（Inspection certificate 3.2”type 3.2”） 生产厂授权的独立于生产厂的检验代表以及由需方授权的检验代表或官方条例指派的

检查人员出具的文件，其中声明了产品与合同要求的一致性，并包括试验结果。 如果生产厂执行了可追溯性步骤并提供了相应符合要求的检验文件，就允许生产厂递交在原始产品或其收到的产品上获得的试验结果的检验证明书3.2。

无论哪种证书，证书上必须体现客户名称和生产工厂名称。

EN10203.1/3.2证书是向客户证明其产品符合欧洲材料规范的有效证书，一般对于出口的大型设备、压力设备等产品，都需要其原材料供应商提供EN10204-3.1/3.2证书，来证明设备上所采用的原材料是符合欧洲规范的。EN10204证书适用于任何金属材料，比如钢材、焊接件等产品。

承压材料 EN10204认证咨询上海贸邦CE认证中心！

咨询热线4006-057-369 www.mambocert.com