PS-100AP-x系列手持式标准型电容薄膜真空计

一、概述

PS-100AP-C系列手持式标准型薄膜真空计，是我公司在最新开发的高精度真空测量仪器，可用于室外、移动工作现场真空计、真空表计量校准、例如：真空系统设备、化工精馏、半导体CVD\PVD、光伏PECVD、真空炉、真空蒸馏实验室、真空冻干设备、干式变压器真空度检测、化工管道容器密封检测等等的真空度现场检测。

PS-100AP-C系列手持式标准型薄膜真空计采用微功耗型高精度电容薄膜真空规传感器，与传统的手持式电阻计、热偶计有着本质的不同。从原理上来说，薄膜真空计是唯一可以作为低真空范围内（0.001—1000Pa）的标准器的计量器具，具有精度高，量程宽、稳定性好、不受测量介质油气、水蒸气的和气体种类不同（气体分子量大小）影响，测量压力值与气体成分无关（无需乘以0.1~2.5不同系数修正）。

PS-100AP-C系列手持式标准型薄膜真空计采用新一代MCU高性能芯片、智能数据处理系统，计量性能进一步提高，尤其适合用作0.1或0.25级的相应量程的真空压力标准器。为保证每一台仪器的测量精度，公司负责代为送检，取得相应精度等级的CNAS资质证书（江苏省计量院）后及时发货。

仪器主要技术指标

量程：(标配)     PS-100A-A:   0.01-----200kPa、

PS-100A-B:    1-20000Pa、

PS-100A-C:    0.1—2000Pa

PS-100A-D:    0.01~ -220.00Pa

PS-100A-E     0.001---22.000Pa

真空度显示：LCD  5位有效数字显示;

测量分辨率：0.01kPa、1Pa、0.1Pa，0.01Pa、0.001Pa

测量反应时间：<0.05S

数据通讯接口：RS-232、RS-485MODBUS（用户选择增配模块）

测量精度：0.25级(电容薄膜真空规)

仪表尺寸：传感器Φ32x85 mm、Φ48x116mm

显示仪表：98x192x28mm

总重量： 1.15kg（不含延长电缆）

传感器材质：304/316L不锈钢；四氟乙烯连接件（抗强腐蚀型）

使用环境：（传感器）温度：-10-85℃  湿度：<85%

真空压力接口标准：M12×1、M14X1.5、M20X1.5、KF16/25、G1/2、G1/4、

内径6～10mm真空橡胶管等等，标配KF-16

真空传感器最大正压力：0.25MPa(硅集成真空传感器)或2MPa（电容薄膜真空规）

电源：9V D.C.(锂电池或其他可充电电池、附带充电器)

连续工作时间：>100h

显示方式：  LCD显示器，屏幕尺寸：95mm

正常工作时间：每月充电一次LCD； 13305262330；15161001663；

另外，为方便移动现场校准检测工作

PS-100AP-C系列手持式标准型薄膜真空计设有专用的“精装版”，

增加配置如下

1,铝合金仪器箱

2.现场检测配套KF-16/25管件、包括三通、真空泄放阀、卡箍套件、KF-16/25转接头（5种标准接口，可用户根据选择配置）；

3，备用锂电池、专用座充充电器；

仪器品牌：爱德馨怡(R)

泰州市爱德机电科技有限公司

电话：0523-82212133、82285108

传真：0523-82212133手机：13305262330、15161001663

EMAIL:tzkjl@163.com

网址：www.aidtec.cn

http://tzkjlad.goepe.com

地址：泰州市白马工业园