EN71认证是欧洲玩具安全标准,包括以下部分:

1、EN 71 Part 1:2005+A9:2009-physical &mechanical Test 物理和机械性测试：(a)Without Sound module 不发声玩具；(b)With Sound module 发声玩具；(c)Earphone with Sound 耳机发声玩具；(d)7000 Cycles Switch Test for Chest 玩具柜的7000次开关测试；(e)Ride-on Toys 乘骑玩具；(f)Mouth-actuated Toys口动玩具；物理和机械性能 该部分主要包括跌落检测、小零件检测、锐利边缘检测、拉力检测、压力检测、线缝检测、耳鼻眼拉力、扭力检测等。

2、EN 71 Part 2: 2006+A1-flammability Test 易燃性测试；包括：1、成品； 2、绒毛织物或绒毛材料 ；3、液体闪点测试

3、EN 71 Part3:1994+A1：2002-Toxic Elements Test (8 Toxic Elements Results) 8种有毒金属含量测试：铅、镉、铬、砷、钡、贡、硒、锑；限值分别为：90、75、 60 、25 、1000、60、500、60 单位：（PPM）

4、EN 71-4:Experimental Set for Chemisty 化学实验玩具 ；

5、EN 71-5:Chemisty Toys(Sets) Other than Experimental Sets 非实验用化学玩具；

6、EN 71-6:Graphical Symbol for Age Warning Labelling； 年龄警告标签警示符号；

7、EN 71-7：Finger Paints ；手指画颜料：1、着色剂 ；2、防腐剂 ；3、结合剂， 添加剂，保湿剂，表面活性剂，成份评估 ；4、数种元素的转移量 ；5、主要芬香胺含量； 6、乙醇； 7、酸碱 ；8、产品信息及包装容器 ；

8、EN 71-8：包括：1、除秋千以外的娱乐设施 2、秋千 ；

9、EN 71-9：玩具中有机化合物通用要求 ——规定了以以下暴露方式存在于每种玩具或玩具材料中的有毒化合物的迁移总量：与嘴接触；摄取可能；皮肤接触；眼接触；吸入。有机化合物 、阻燃剂 、耐汗液色牢度 、着色剂 、主要芬香胺含量 6、塑料单体（迁移）、溶剂（吸入）、 木材防腐剂、 防腐剂（除木材防腐剂外）、 增塑剂（迁移）、 毒性分类、PH酸碱值、 甲醛 ；

10、EN 71-10：有机化合物的样品制备和提取；

11、EN 71-11：有机化合物的分析方法；

EN 50088：EN 50088-Electric Toy Safety Test 电动玩具安全性；

EMC Directive 89/336/EEC：

EMC Directive 89/336/EEC 欧共体电磁兼容测试；