石家庄兰宇科技LY5100双功能涂层测厚仪

LY5100测厚仪一个探头具有磁性、涡流两种原理，既可以测量钢铁类磁性材料的涂镀层，又可以测量铜、铝非磁性材料的涂镀层。自动转换，不需要更换探头，无须校准。

测厚仪优势

1测量速度快,精度高；

2稳定性好,1000个厚度的同一点上连续测量偏差为±1vm；

3 保修3年

4全中文菜单和操作说明

兰宇LY5100 测厚仪采用了磁性和涡流两种测厚方法，是一款磁性和涡流一体探头的分体机，可无损地测量磁性金属基体( 如钢、铁、合金和硬磁性钢等 )上非磁性覆盖层的厚度(如铝、铬、铜、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆盖层的厚度(如:橡胶、油漆、塑料等).能广泛地应用在电镀、防腐、化工、汽车、造船、轻工、商检等领域。 是一种便携式测量仪，它能快速、无损伤、精密地进行涂、镀层厚度的测量。既可用于实验室，也可用于工程现场。

主要技术指标如下：

使用环境温度：0～40℃

电源 ： 5号电池2节

重量：200g

外型尺寸：15×8×3cm

测量范围：0～1250μm

测量误差：一点校准（2%H+1um） 二点校准精度（1％ H+1um）（国家标准3%+1um）

二种校准方法： 一点校准、二点校准

显示分辨率： 1μm或者0.1um      存储:存储500个数据

统计量:平均值（MEAN）、上限值（MAX）、下限（MIN）、测试次数（NO）、标准偏差（S.DEV);

有两种测量方式：连续测量和单次测量;

有两种关机方式：手动关机和自动关机;

有删除功能：对粗大误差及错误设置可进行删除处理；

有音乐声随时对操作进行提示;

有电源欠压指示功能 ,背光设置. 错误提示功能 ;

打印功能：可打印测量测量值、统计值、限界、直方图与打印机、计算机连接打印。

基本配置:

主机1台、5片 校准片、探头1支 、基体（铁、铝各一个）、说明书/合格证/保修卡/装箱卡等随机资料、仪器箱、外包装箱 等。选配打印机/数据线